Практическая  работа  по технологии  обработки  швейных изделий

6  класс Изготовление  ключницы  из фетра

Задание	Материалы

| Изготовить из | фетра | ключницу | в | 1. Фетр 7 см*12 см для основы домика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| виде домика |  |  |  | 2. Фетр 6 см*18 см для крыши домика. |
|  |  |  |  | 3. Тонкий шнур. |
|  |  |  |  | 4. Мулине в цвет основы домика |
|  |  |  |  | оформления лицевой стороны |

домика: мулине зеленого цвета, кусочки фетра разных цветов, бусины, бисер.

Ключница  -  это  не  только  красивый  и оригинальный  аксессуар,  но  и очень

П]ЗЗКТИЧНіlЯ    BeЩИЦi1,    КОТО]ЗЗЯ  ЗЗЩИЩЗeT   ПОДКЛЗДК	И  Кі1]ЗМЗШКИ  G   МКИ  ОТ ]3ЗЗ]ЗЫВОВ

ключами, а так же позволяет быстро отыскать ключи в бездонных просторах наших сумочек. Ключницу можно сшить из ткани, фетра,  кожи.

Последовательность  выполнения  задания

| № | Название операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продумайте оформление лицевой стороны ключницы (дверь домика, окна, крыша и т.д.). При необходимости выполните эскиз изделия с декором. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Ваши первоначальные идеи могут | Mecmo для Вашего предварительного эскиза |

|  | измениться. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вырезать шаблон домика и крыши Из фетра по шаблону без припусков на швы выкроить следующие детали: - домик — 2 детали - крыша — 2 детали. Также выкроить детали для оформления лицевой стороны | ДO bf tfK |
|  | Оформить лицевую сторону домика. Обязательно у домика должна быть дверь и окно. |  |
| 4 | Нижние края деталей домика обметать петельными стежками | Петельный шов |
| 5 | Деталь крыши наложить на деталь домика и соединить петельными стежками по нижнему краю крыши. |  |
| 6 | Аналогично соединить вторую деталь крыши с деталью домика |  |

| 7 | Части домика сложить изнаночными GТО]ЗОНЗМИ ВИ Т]ЗЬ И СOeДИHИTЬ ПО боковым сторонам и по верхним сторонам крыши петельными стежками. В верхней части крыши оставить отверстие длиной 5 мм для продевания шнура |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | В отверстие вставить шнур. На верхнем конце шнура завязать узелок или надеть бусину. Ко ВТО]ЗОМ КОНЦ ШН ]311 BПOGЛeДGTBИИ будет прикрепляться кольцо от ключей |  |

Карта поопера Uионного контроля

|  | Критерии оценки |  |  | Количество баллов | По факту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качество раскроя деталей (симметричность, ровность краев деталей) да/нет |  |  | 2 |  |
| 2 | Оформление лицевой стороны домика: грамотное и уместное композиционное решение; согласованность с размерами всей работы да/нет |  |  |  |  |
|  | Оригинальное использование элементов определённой «смысловой идеи оформления» | отделки, | наличие да/нет |  |  |
| 4 | Качество шва обработки нижних срезов домика (равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) да/нет |  |  | 2 |  |
| 5 | Качество шва соединения крыши с деталями домика (равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) да/нет |  |  |  |  |
| 6 | Качество шва соединения боковых срезов домика и срезов крыши (равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) дшнет |  |  | 4 |  |
| 7 | Наличие шнура для ключей, оформление его верхнего конца (узелок, бусина) да/нет |  |  |  |  |
|  | Аккуратность работы |  | да/нет | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 20 |  |

Шаблон для раскроя

Kpama

2диыт

2диыт