Практическая  работа по технологии обработки швейных изделий

9 класс

Обработка  обтачкой  нижнего среза зауженного рукава

| Задание | Материалы |
| --- | --- |
| Обработать низ рукава подкройной обтачкой | - Гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань 400 мм*240 мм - Швейные нитки |
| Рукава длиной ниже локтя часто выполняют суженными книзу. Ширина рукава внизу в этом случае определяется меркой обхвата кисти. Низ рукава подобного типа обрабатывается специальной обтачкой, повторяющей форму нижней части рукава. |  |

Последовательность выполнения задания

| № | Название операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вырезать шаблоны рукава и обтачки. Выкроить деталь рукава и деталь обтачки, оставляя по всем срезам припуски на обработку. Величина припусков по всем срезам 10 По верхнему срезу обтачки припуск не давать. | Обтачка - 1 деталь |
| 2 | Обметать верхний срез обтачки зигзагообразной строчкой. |  |

|  | Обтачку сложить с рукавом ЛИЦeBЫMИ GТО]ЗОНі1МИ ВИ ]ЗЬ совмещая нижний срез рукава с соответствующим срезом обтачки. Обтачку приметать к рукаву по нижнему срезу. Обтачку притачать. Ширина шва 10 мм. |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Припуски шва подрезать до 5 |  |
| 5 | Обтачку отогнуть. Припуски шва направить в сторону обтачки. Заутюжить. С лицевой стороны обтачку настрочить на припуски шва. Ширина шва 1 |  |
| 6 | Рукав сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать срезы рукава, совмещая концы шва притачивания обтачки. |  |
| 7 | Срезы рукава стачать. Ширина шва 10 мм |  |
| 8 | Припуски шва разутюжить. |  |
| 9 | Обтачку отогнуть на изнаночную сторону. По низу рукава выправить и BЫMeTi1TЬ KIIHT В СТО]ЗОН обтачки. Ширина канта 1-2 мм. |  |
| 10 | Низ рукава приутюжить. |  |
| li | Верхний срез обтачки прикрепить потайными GTeЖKi1MИ К П]ЗИП GKilM ШВІ1 стачивания рукава. |  |

Карта поопера Uионного контроля

|  | Критерии оценки | Количество баллов | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями да/нет | 2 |  |
| 2 | Качество выполнения зигзагообразной строчки да/нет |  |  |
| 3 | Ширина шва притачивания обтачки 10 ммА1 мм | 2 |  |
| 4 | Припуски шва притачивания обтачки подрезаны 5 ммА1 мм |  |  |
| 5 | Ширина шва настрачивания обтачки на припуски шва 1 ммА1 мм | 2 |  |
| 6 | Концы шва притачивания обтачки совмещены в шве стачивания рукава дшнет | 2 |  |
| 7 | Ширина шва стачивания срезов рукава 10 ммА1 мм | 2 |  |
| 8 | Качество выметывания канта по низу рукава 1-2 мм | 2 |  |
| 9 | Качество влажно-тепловой обработки дшнет | 2 |  |
| 10 | Верхний срез обтачки прикреплен к припускам шва стачивания срезов рукава дшнет | 2 |  |
|  | Аккуратность работы да/нет | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |

6TdHKd