10-11 класс

## Механическая металлообработка

### По чертежу с неполными данными изготовить ручку для токарно- винторезного  станка ТВ 6

Технические условия:

- Материал изготовления — Ст 45.

- Конусы рассчитать  и проточить самостоятельно.

- Полировку ручки выполнить  на токарном станке.

- Резьбу	нарезать	на	станке.	Резьба	должна	быть	чистой,	без заусенцев и сорванных витков.

- Предельные отклонения размеров готового  изделия: 30,3 мм.

Sx45’

Рисунок 1. Ручка для токарно-винторезного станка ТВ  6

|  | Rритерии оценки |  | Пол-во баллов | Пол-во баллов, выставлен- членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) |  | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил работы | безопасной | 1 |  |  |
|  | Соблюдение порядка месте. Культура труда | на рабочем | 1 |  |  |
| 4. | Подттовка станка, установка резцов |  | 2 |  |  |
| 5. | Подттовка заготовки и крепление на станке |  | 2 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: технологическая последовательность изготовления изделия; - проточка конусов; - нарезание резьбы в патроне токарно- винторезного станка; - полировка ручки; - отрезание готового изделия; ТОЧНОGTb ИЗЮTOBЛeHИЯ ГОТОВО ГО изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Уборка станка и рабочего места |  | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления — 120 мин. |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  | 40 баллов |  |  |

## Председатель:

Членыжюри:

10-11 класс

## Ручная металлообработка

### По чертежу с неполньжи данными разработать технологическую карту на изготовление и изготовить  ключ разводной для столярньт ножовок

Технические условия:

- Материал изготовления — Ст 3.

- Позиции  «А» на чертеже сконструировать самостоятельно.

- Предельные  отклонения размеров готового изделия:  30,5 мм.

Рисунок 1. Ключ разводной для столярных ножовок

|  | Rритерии оценки | Пол-во баллов | Пол-во баллов, выставлен- членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) |  |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 |  |  |
|  | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 6 |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов |  |  |  |
|  | Технология изттовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | 2 |  |  |
|  | технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 14 |  |  |
|  | - разметка и сверление заготовки; | 4 |  |  |
|  | - выполнение пропилов. Точность и качество обработки; | 4 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 2 |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия | 2 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места |  |  |  |
| 7. | Время изготовления |  |  |  |
|  | ÏTO ГО: | 40 |  |  |

## Председатель:

Членыжюри:

10-11 класс

Ручная  деревообработка

### Сконструировать и изготовить игру «Накинь кольцо»

Сконструировать игру «Накинь кольцо» Технические условия:

- Разработать	чертежи   фигурки   и   кольца   в   M1:1 (См.  образец). Рисунок фигурки может быть произвольнои формы.

- Материал изготовления — фанера.

- Максимальные	габаритные	размеры	заготовки	для	фигурки 200x100x4 мм, для кольца — 80x80x4 мм.

- Скажите  на чертеже фигурки:

- ДЛИН	ШИ]ЗИН	И ТОЛЩИН	ГОТОВО ГО И3ДeЛHЯ,

- размер ручки,

- предельные отклонения в соответствии  с техническими условиями.

- Наружныи диаметр кольца — 60 мм, внутреннии — 40 мм, толщина 4 мм. Скажите на чертеже все размеры.

- На чертежах  указать отверстия  диаметром  3 мм для сборки фигурки

- Предельные  отклонения на все размеры 32 мм.

- Декоративную отделку выполнить выжиганием.

Рисунок 1. Вариант готового изделия игры «Накинь кольцо»

|  | Rритерии оценки |  |  |  | Пол-во баллов | Пол-во баллов, выставлен- членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) |  |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |  |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделий; |  |  |  | 14 |  |  |
|  | - разметка заготовок в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстия; |  |  |  | 2 |  |  |
|  | - точность изготовления готовых изделий в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; |  |  |  | 6 |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готовых изделий. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оригинальность изделия | и | дизайн | готового | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места |  |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 40 |  |  |

10-11 класс Механическая  деревообработка

### По чертежу  с неполньжи данньжи выточите декоративную

Технические условия:

- Позиции «А» сформировать самостоятельно.

- С торца солонки крепится пластмассовая пробка от лекарственных бутылочек. Соответственно, диаметр сверла подбирается под диаметр имеющейся пробки.

- Сверление 17 отверстий диаметром 2 мм выполнять на сверлильном станке.

- Предельные отклонения готового изделия: на длину + 2 мм, диаметры  + 1 мм.

Материал

Рисунок 1. Параметры  изделия - солонка

|  | Rритерии оценки |  |  |  |  | Пол-во баллов | Пол-во баллов, выставлен- членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 6. | Технология изттовления изделия: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разметка чертежом; | заготовки | в | соответствие | с | 4 |  |  |
|  | технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстий |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ÏTO ГО: |  |  |  |  | 40 |  |  |

10-11 класс Электротехника

Карта  пооперационного  контроля  с заданием

|  | Rритерии оценки | Пол-во баллов | Пол-во выставлен- ных баллов | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начертите принципиальную электрическую схему однополупериодного выпрямителя с нагрузкой в виде лампы накаливания с элементом защиты, включенным последовательно с нагрузкой, и элементом управления, включенным параллельно диоду | 10 |  |  |
| 2. | Соберите из прилагаемых элементов макет выпрямителя | 10 |  |  |
|  | Измерьте тестером напряжение на входе выпрямителя и постоянное напряжение на нагрузке. Результаты запишите. Пронаблюдайте форму напряжения на входе выпрямителя и на нагрузке с помощью осциллографа | 10 |  |  |
| 4. | Проведите те же измерения при замкнутом элементе управления. Результаты запишите. Объясните различие результатов двух экспериментов | 10 |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Председатель:

Членыжюри: