Практическое  задание  школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

7-8 КЛАСС

Электротехнические работы

1.Начертите схему с двумя лампами накаливания, включенными параллельно с отдельными элементами управления и общим элементом защиты

2.Соберите эту схему методов пайки и проверьте ее работоспособность

3.Измерьте токи через каждую лампу и общий ток. Как соотносятся токи через каждую лампу и общий ток?

4.Измерьте сопротивление незажженной лампы и определите сопротивление зажженной лампы. Объясните различие сопротивлений

За каждое задание максимум 10 баллов.

Практическое  задание  школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

7-8 КЛАСС

Рvчная деревообработка

Изготовить угольник

250 мм

10

Карта  пооперационного контроля

|  | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставлен НЫХ членами | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). | 2 |  |  |
|  | Разработка эскиза заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим эскизам (ГОСТ 21.101) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 30 |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным эскизом; | (6) |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным эскизом; | (6) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия. | (6) |  |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 6. | Время изготовления — 90 мин (с одним перерывом 10 мин). | 1 |  |  |
|  |  | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри:

Практическое  задание  школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

7-8 КЛАСС

Рvчная  металлообработка

Изготовить крючок

2omв 33

зенхоеата

А»

Нанненованне

Иатерхал

нзгоговлення

Карта  пооперационного контроля

|  | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставлен НЫХ членами | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). | 2 |  |  |
|  | Разработка эскиза заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим эскизам (ГОСТ 21.101) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 30 |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным эскизом; | (6) |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным эскизом; | (6) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия. | (6) |  |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 6. | Время изготовления — 90 мин (с одним перерывом 10 мин). | 1 |  |  |
|  |  | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри:

Практическое  задание  школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

7-8 КЛАСС

Механическая металлообработка

Изготовить штифт

Карта  пооперационного контроля

|  | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставлен НЫХ членами | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) |  |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы (на токарно-винторезном станке и при нарезании резьбы в слесарных тисках) | 2 |  |  |
|  | Соблюдение порядка на рабочих местах. Культура труда | 2 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов |  |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке |  |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - торцевание заготовки - обтачивание заготовки в соответствии с чертежом и припуском на обработку; - обтачивание заготовки под резьбу ; - снятие фасок на заготовке в соответствии с чертежом; - точность изготовления детали в соответствии с чертежом и техническими условиями; - качество и чистовая (финишная) обработка детали | 26 (2) (14) (2) (4) (2) (2) |  |  |
| 7. | Нарезание резьбы на заготовке в слесарных TИGKdX | 4 |  |  |
|  | Уборка рабочих мест | 2 |  |  |
| 9. | Время изготовления — 180 мин. (с двумя перерывами по 10 мин.) |  |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое  задание  школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

7-8 КЛАСС

Механическая деревообработка Изготовить  ручку для напильника

Карта  пооперационного контроля

|  | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставлен НЫХ членами | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) |  |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 2 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 |  |  |
| 4. | Подготовка станка и инструментов к работе | 3 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и установка ее на станке | 3 |  |  |
| 6. | Технология изготовления - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; - разметка и вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями. | 15 (7) (8) |  |  |
| 7. | Точность изготовления | 3 |  |  |
|  | Качество и чистовая (финишная) обработка | 3 |  |  |
| 9. | Отделка декоративными проточками и трением. |  |  |  |
| 10. | Дизайн и оригинальность. |  |  |  |
| 11. | Уборка рабочего места. |  |  |  |
| 12. | Время изготовления — 180 мин. (с двумя перерывами по 10 мин.) |  |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри: