ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

для  школьного  этапа Всероссийской  олимпиады  школьников  по технологии

2017/2018учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

7-8 класс

- Отметьте знаком «+» правильный ответ. Фартук токарно-винторезного станка служит  для: А. перемещения резца в продольном направлении;

Б.	преобразования	вращательного	движения	ходового	вала	в поступательное  движение фартука;

В. преобразования вращательного движения ходового вала, ходового винта и вала ручной подачи в поступательное движение фартука;

Г.	преобразования	вращательного	движения	ходового	винта	в поступательное  движение фартука.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ. Изготовление детали из древесины начинается: А. с разметки заготовки;

Б. с выбора заготовки; В. обработки заготовки;

Г. с подбора инструмента.

- Отметьте  знаком  «+»  все правильные ответы.

Шерхебель это:

А. инструмент для обработки чистовой поверхности искусственного материала.

Б. рубанок с плоским ножом.

В. рубанок для строгания с узким и закругленным ножом. Г. для отделочных работ древесины

- Ответьте письменно:

Опишите как правильно выбрать рабочее место для выполнения слесарной операции «Рубка металла» в тисах.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Для улучшения качества отверстий применяют  инструмент: А. сверло;

Б. зенковку;

В. зенкер;

Г. фрезу;

Д. развертку.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Для облегчения условий обработки резанием  сталь подвергают: А. нормализации;

Б. закалке; В. отжигу; Г. отпуску.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ:

Перечислить	приспособления,	применяемые	для	крепления заготовок  при обработке  деталей  на станке СТД-120:

А. трезубец, патрон, планшайба; Б. рейер, майзель;

В. струбцина, зажим.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Диаметр	детали	по	чертежу	їЭ57	+   0,1.  Какая	деталь	будет бракованной?

А. Ф57;

Б. Ф57,1;

В. Ф 56,8;

Г. Ф 56,9.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ. Что  лежит  в  основе  предпринимательства: А. идея;

Б. деньги или материальные средства;

В. изготовление нематериальной продукции; Г. все варианты.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ.

У	рубанка	лезвие	ножа	должно	выступать	за	поверхность подошвы:

А. 0,1-0,3 мм;

Б. 0,3-1 мм;

В. 1-3 мм.

- Отметьте  знаком  «+»  правильный ответ.

Диоды позволяют:

А. преобразовать переменный ток в постоянный; Б. преобразовать  постоянный ток в переменный;

В.  преобразовать  переменный  ток одного напряжения	определённой частоты в переменный ток другого напряжения  той же частоты;

Г. преобразовать  частоту тока.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Чугун — это сплав: А. железа с азотом;

Б. железа с кремнием; В. железа с серой;

Г. железа с углеродом.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Валик за два прохода протачивается  с диаметра  58 мм до диаметра 50  мм. Какова  глубина резания?

А. 2 мм;

Б. 4 мм;

В. 6 мм;

Г. 8 мм.

- Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Какое	из	трех	зубил	следует	использовать	при	разрубании стального  листа?

А. с углом заострения 45°; Б. с углом заострения 60°; В. с углом заострения 70°.

- Отметьте знаком «+» правильные ответы.

Какие	из	перечисленных	свойств	металлов	относятся	к механическим?

А. ковкость;

Б. твердость;

В. жидкотекучесть; Г. упругость;

Д. свариваемость;

Е. вязкость.

- Творческое задание.

Для изготовления декоративной дверной  ручки для сауны: А. выберите материал и обоснуйте свой выбор;

Б. выберите  размеры заготовки;

В. нарисуйте эскиз с размерами изделия;

Г. опишите процесс изготовления ручки, используемые инструменты и оборудование  на  технологической карте;

Д. предложите украшение или отделку изделия.

Лист для выполнения творческого задания.