ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАННЯ

# для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 9 ІІЛАСС

За каждый правильный ответ участник получает один балл. Если тест выполнен неправильно или только частично — 0 баллов.

Ответы  на тестовые задания:

- 1 — режущая кромка; 2 — передняя грань; 3 — боковая грань; 4 — задняя грань.

- а — перовой; 6 — ложечный; в — спиральный; г — конусный.

- а — фаска; 6 — скругление; в — заоваливание; г — калёвка; д — галтель; е — фальц.

- ти	масса образца до высушивания; rnc	масса того же образца после высушивания.

- 20 делений.

- 1 — В (отжиг — ... вместе с печью); 2 — А (нормализация — ... на воздухе); 3 — Г (закалка — в воде или масле); 4 — Б (отпуск — ... на воздухе, в воде или масле);

- а — торцевое; 6 — вполдерева; в	косым прирубом; г	в прямой накладной замок; д — впритык; е — шиповое.

- I — разрез; II — сечение. Разрез отличается от сечения тем, что на нем показывают не только то, что находится в секущей плоскости, но и то, что находится за ней.

- 2 мм'. Значения токов определяют, зная паспортную мощность потребителей по формуле:

I   =   P/220.  Зная  суммарный	ток   всех   потребителей  по  допустимой	токовой  нагрузке, определяют (по таблице) сечение токопроводящей жилы провода.

10. а), 6), в), г).

11. Р	сталь быстрорежущая; 9 — 9% вольфрама. 12. 6)

- а — двигатели; 6 — генераторы.

- а — алмаз; 6 — синтетический алмаз.

- Человек-человек, человек-техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ, человек-природа. Участник должен дать характеристику и привести пример профессии одного

# Оценка творческого задания

| Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа) | Количество баллов |
| --- | --- |
| 1. Выполнение эскиза изделия | 2 0. |
| 2. Материал изготовления. | 1 0. |
| 3. Оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие — токарный станок по обработке древесины | 1 0. |
| 4. Название технологических операций: разметка, строгание, пиление, точение, опиливание, чистовая обработка, декоративная отделка | 2 6. |
| 5. Инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия Примечание. Если перечислено около 90‘Йо инструментов и приспособлений можно поставить 2 балла. | 2 6. |
| 6. Вид отделки. | 1 0. |
| 7. Дизайн готового изделия | 1 0. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 10 6. |