# Практическое  задание  для регионального  этапа   XVII Всероссийской

олимпиады школьников по технологии 2016 года (номинация  «Техника  и техническое творчество»)

# Механическая металлообработка 10-11 класс Вытачивание винта по чертежу

Технические  условия:

- Материал изготовления — СтЗ (ГОСТ 380-2005).

- Предельные отклонения размеров винта не должны превышать: по длине  + 1 мм, по диаметрам + 0,1 мм (рис. 1).

Диаметр стержня под метрическую резьбу M8x1,25 подобрать по справочнику. (Муравьев Е.М.. Слесарное дело: Учеб. пособие для учащихся 8-11 кл. сред. шк. — 2 —е изд., дораб. и доп. — М.: Просвещение, 1990. — с. 174.)

- Разметить отверстие в головке винта и просверлить на сверлильном станке.

- Резьбу нарезать в слесарных тисках. Резьба должна быть чистой, без  заусенцев, сорванных витков и перекоса.

- Заусенцы и все острые грани на заготовке притупить.

@/ц	Наименование

R-во	Масшгаб	й4агериал

Cï 45

Рис.1. Чертеж винта

Справка. Винт — деталь  машин  и  механизмов  цилиндрической  формы с головкой на одном конце и резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых  деталей на другом конце.

Карта пооперационного контроля

|  | Rритерии оценки | R-вo баллов | R-вo баллов, выстав- ленных членам ижюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение порядка на рабочих местах (при работе на токарно-винторезном станке, при работе на сверлильном станке, при нарезании резьбы в слесарных тисках). Культура труда |  |  |  |
|  | Соблюдение порядка на рабочих местах. Культура труда |  |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов, крепление заготовки на станке | 2 |  |  |
|  | Технология изготовления изделия: - торцевание заготовки начисто и центрование отверстия; - обтачивание заготовки в соответствии с чертежом и припуском на обработку; - обтачивание заготовки под резьбу M8x1,25; - снятие фасок на заготовке в соответствии с чертежом; - точность изттовления детали в соответствии с чертежом и техническими условиями; — качество и чистовая (финишная) обработка изделия | 23 (2) (з) (2) (3) (2) |  |  |
| 6. | Разметка отверстия в головке винта и сверление на сверлильном станке. | 2 |  |  |
| 7. | Нарезание резьбы на заготовке в слесарных тисках |  |  |  |
| 8. | Уборка рабочих мест | 2 |  |  |
| 9. Время изготовления — 180 мин. (с двумя перерывами по 10 мин.) |  | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри: