## Практическое  задание  для регионального  этапа   XVII Всероссийской

олимпиады школьников по технологии 2016 года (номинация  «Техника  и техническое творчество»)

Ручная  обработка древесины   9 класс

## Сконструировать разделочную доску с внутренних контуром

Технические условия:

- С помощью образца (Рис. 1.) разработать чертеж н изготовить разделочную доску с внутренним контуром.  Образец  не копировать!

  - Чертеж оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата A4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией     представленной    в    технических    условиях

даннойпрахтихи.

  - Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями, указанные в технических условиях.

- Материал изготовления фанера. Максимальные  габаритные размеры рабочей заготовки 200x100x4 мм.

Примечание. Можно использовать фанеру толщиной 6 мм. Предельные отклонения на все  наружные  и  внутренние  размеры 31 мм.

- Чистовую      (финишную)     обработку     изделия	выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой  основе.

- Декоративную отделку выполнить с одной стороны с помощью электровыжигателя.

Рис. 1. Образец разделочной  доски с внутренним контуром

|  | Rритерии оценки | R-вo баллов | R-вo баллов, выстав- ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-68 | 5 |  |  |
|  | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления разделочной доски; - разметка и изготовление разделочной доски по наружному контуру; - разметка и изготовление внутреннего контура разделочной доски; - точность изттовления разделочной доски по наружному контуру в соответствии с чертежом; - точность изттовления внутреннего контура разделочной доски в соответствии с чертежом; - качество и чистовая (финишная) обработка разделочной доски с внутренним контуром. | 23 (2) (4) (5) (4) (3) (2) (3) |  |  |
| 6. | Декоративная отделка готового изделия в технике выжигания. | 4 |  |  |
| 7. | Дизайн и оригинальность | 3 |  |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 9. | Время изготовления — 180 мин. (с двумя перерывами по 10 мин.) | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Механическая  деревообработка  9 класс

## Сконструировать детскую игрушку «грибок»

Технические условия:

- С  помощью	образцов   (Рис.   1.)   разработать   чертеж н  изготовить детскую игрушку грибок.

  - Чертеж оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата A4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией представленной в технических  условиях данной практики.

  - Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями, указанные в технических  условиях данной практики.

- Материал изготовления — сухая березовая заготовка.

- Основные размеры: длина готового изделия — 75+1мм; наибольший диаметр ножки грибка — 32+1мм; наибольший диаметр шляпки грибка 45+1мм; поднутрение основания ножки грибка — 3 мм. Все остальные позиции сконструировать самостоятельно и на чертеже их не  указывать.

- Количество изделий — 2 шт.

- Чистовую (финишную) обработку изделий выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

- Декоративную  отделку выполнить  проточками и трением.

Рис.1. Образцы детской игрушки «грибок»

|  | Rритерии оценки | R-вo баллов | R-вo баллов, выстав- ленных членам ижюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 1 |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-68 | 4 |  |  |
| 5. | Подготовка станка и инструментов к работе | 1 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделий: подготовка заготовки на два изделия; крепление заготовки на станке в крепежном приспособлении и центре задней бабки; - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; - разметка и вытачивание I—й заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; разметка и вытачивание 2-й заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; - декоративная отделка изделий проточками и трением; - качество и чистовая (финишная) обработка готовых изделий; - точность изттовления готовых изделий в соответствии с чертежом и техническими условиями; чистовая обработка торцов готовых изделий (после снятия со станка); - оригинальность и дизайн готовых изделий | 30 |  |  |
|  |  | (2) |  |  |
|  |  | (2) |  |  |
|  |  | (2) |  |  |
|  |  | (4) |  |  |
|  |  | (4) |  |  |
|  |  | (4) |  |  |
|  |  | (2) |  |  |
|  |  | (4) |  |  |
|  |  | (2) |  |  |
|  |  | (4) |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления — 180 мин. (с двумя перерывами по 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

## Ручная металлообработка 9 класс Сконструировать брелок в виде подковки

Технические условия:

- С помощью  образцов (Рис. 1.) разработать  чертеж н изготовить  брелок в виде подковки.

  - Чертеж оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата A4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией представленной в технических  условиях данной практики.

  - Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями, указанные в технических  условиях данной практики.

- Материал изготовления — лист алюминиевый AT 0,8-1 мм.

- Основные размеры: заготовка 40x30x0,8-1 мм.

- На заготовке, в любом месте должно быть просверлено  одно отверстие Ф 3 мм, для крепления цепочки. Отверстие зенковать с двух сторон сверлом Ф 6 мм.

- Количество изделий — 1 шт.

- Предельные отклонения всех размеров готового изделия в соответствии  с чертежом и техническими  условиями  30,5 мм.

- Брелок должен быть плоским без выступов.

- Финишная чистовая обработка заготовки с двух сторон до металлического блеска.

Рис. 1. Образцы  брелоков в виде подковы

|  | Rритерии оценки | R-вo баллов | R-вo баллов, выстав- ленных членам ижюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 1 |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-68 и техническими условиями | 4 |  |  |
|  | Подготовка рабочего места и инструментов, материалов к работе | 1 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: разметка заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; - разметка и сверление заготовки; - зенковка заготовки; - точность изттовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническим условиями; - качество и чистовая (финишная) обработка готового изделия с двух сторон и по кромкам; - оригинальность и дизайн готового изделия | 30 |  |  |
|  |  | (2) |  |  |
|  |  | (12) |  |  |
|  |  | (2) |  |  |
|  |  | (2) |  |  |
|  |  | (4) |  |  |
|  |  | (4) |  |  |
|  |  | (4) |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления — 180 мин. (с двумя перерывами по 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

## Председатель:

Членыжюри:

Механическая  металлообработка  9  класс

По чертежу с неполными  данными выточить  рукоятку для

винтового зажима столярного верстака

Технические условия:

- Материал изготовления — СтЗ (ГОСТ 380-2005).

- Предельные отклонения размеров не должны превышать: по длине	+ 0,5 мм, по диаметрам + 0,1 мм.

Диаметр стержня под метрическую резьбу M8x1,25 подобрать по справочнику. (Муравьев Е.М.. Слесарное дело: Учеб. пособие для учащихся 8-11 кл. сред. шк. — 2 —е изд., дораб. и доп. — М.: Просвещение, 1990. — с. 174.)

- Резьбу нарезать в слесарных тисках. Резьба должна быть чистой, без  заусенцев, сорванных витков и перекоса.

- Позицию «А» закладной головки рукоятки конструировать самостоятельно.

- Заусенцы и все острые грани на заготовке притупить.

Наимено0ание Рукоятка

Материал изгото0ления

|  | Rритерии оценки | R-вo баллов | R-вo баллов, выстав- ленных членам ижюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы (на токарно-винторезном станке и при нарезании резьбы в слесарных тисках) | 2 |  |  |
|  | Соблюдение порядка на рабочих местах. Культура труда | 2 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов, крепление заготовки на станке | 2 |  |  |
|  | Технология изготовления изделия: | 27 |  |  |
|  | - торцевание заготовки начисто и центрование | (2) |  |  |
|  | отверстия; |  |  |  |
|  | - обтачивание заготовки в соответствии с | (12) |  |  |
|  | чертежом и припуском на обработку; |  |  |  |
|  | - обтачивание заготовки под резьбу M8x1,25; | (2) |  |  |
|  | - снятие фасок на заготовке в соответствии с | (з) |  |  |
|  | чертежом; |  |  |  |
|  | - обработка закладной головки рукоятки в | (4) |  |  |
|  | соответствии с чертежом и техническими |  |  |  |
|  | условиями; |  |  |  |
|  | - точность изттовления детали в соответствии | (2) |  |  |
|  | с чертежом и техническими условиями; |  |  |  |
|  | - качество и чистовая (финишная) обработка | (2) |  |  |
|  | изделия |  |  |  |
| 6. | Нарезание резьбы на заготовке в слесарных тисках |  |  |  |
| 7. | Уборка рабочих мест | 2 |  |  |
| 8. | Время изготовления — 180 мин. (с двумя перерывами по 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

## Председатель:

Членыжюри:

Ручная обработка древесины 11 класс Сконструировать разделочную доску в форме круга с ручкой,

имеющей внутренний контур Технические  условия:

  - С помощью образца (Рис. 1.) разработать чертеж и изготовить разделочную доску в форме круга с ручкой имеющей внутренний контур.

    - Чертеж оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата A4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией представленной в технических условиях данной практики.

    - Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями, указанные в технических условиях.

  - Материал	изготовления	фанера.	Максимальные	габаритные размеры рабочей заготовки 200x140x4 мм.

Примечание. Можно использовать фанеру толщиной 6 мм.

## Габаритный размер круга (диаметра) — 120 + 1 мм.

  - Сконструировать обну ручку произвольной формы,	с внутренним контуром.

  - Предельные отклонения на все наружные и внутренние размеры 31 мм.

  - Чистовую	(финишную)	обработку	изделия	выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

  - Декоративную отделку	выполнить	с одной  стороны  в технике

Рис. 1. Образец разделочной доски в форме круга с ручкой, имеющей внутренней контур

## Карта  поопера ционного контроля

|  | Rритерии оценки | R-вo баллов | R-вo баллов, выстав- ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-68 | 5 |  |  |
|  | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления разделочной доски; - разметка и изготовление разделочной доски по наружному контуру; - разметка и изготовление ручки разделочной ДОGKИ С BH eHHИM KOHT ОМ - точность изттовления разделочной доски по наружному контуру в соответствии с чертежом; - точность изттовления внутреннего контура ручки разделочной доски в соответствии с чертежом; - качество и чистовая (финишная) обработка разделочной доски с внутренним контуром. | 23 (2) (4) (4) (3) (2) (3) |  |  |
| 6. | Декоративная отделка готового изделия в технике выжигания. | 4 |  |  |
| 7. | Дизайн и оригинальность | 3 |  |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 9. | Время изготовления — 180 мин. (с двумя перерывами по 10 мин.) | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Членыжюри: