Практическое задание

по электротехнике регионального этапа

XVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2016 года

9 класс

В учебных мастерских два рабочих места учащихся и рабочее место учителя освещаются  отдельными  лампами накаливания.

1.Начертите принципиальную схему электрической цепи с тремя лампами, тремя элементами управления и общим элементом защиты.

- Соберите эту цепь.

- Измерьте напряжение на входе цепи,

ток через одну лампу, ток через две лампы и общий ток

через две лампы, токи через три лампы и общий ток через три лампы.

- Сравните суммы токов через две лампы и общий ток через две лампы, суммы токов чрез три и общий ток через три лампы. Объясните результаты.

- Измерьте  сопротивление  незажженной лампы,

рассчитайте сопротивление одной лампы, двух ламп и трех зажженых ламп. Объясните  различие сопротивления.

Критерии  пооперационного контроля

  - Соблюдение  правил  безопасной работы

  - Начертить  принципиальную схему

  - Сборка цепи

  - Измерение напряжения на выходе и пяти токов

  - Сравнение сумм токов

максимальные баллы

9

10

10

5

  - Измерение сопротивления незажженной лампы и расчет сопротивлений  зажженных ламп

  - Объяснение  различия сопротивлений

4

Итого 40 баллов