Всероссийская олимпиада по технологии Муниципальный   этап

Номинация «Техника и техническое творчество» 10-11 класс

(Тестовые задания 1-25 оцениваются  в 1 балл, задание  26 — в 6 баллов)

- Напишите названия основных частей токарно-винторезного станка:

Ответ: 1- 	, 2-

4- 		 	, 6-

7- 		 	, 9-

10-

- Дайте расшифровку следующих марок твердых сплавов: BK12, T14K8.

Ответ: BK12 -

T14K8 -

- Установите  соответствие  между элементами  левого  и правого столбцов:

| ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид термообработки | Предназначение |  |  |  |  |
| 1. Отжиг | А. Стали с малым содержанием углерода становятся более мягкими и пластичными. Стали с повышенным содержанием углерода становятся более упругими и твердыми |  |  |  |  |
| 2. Нормализация | Б. Применяется для снижения твердости с целью облегчения при дальнеишеи механическои обработке стали |  |  |  |  |
| 3. Закалка | В. Применяется для снижения внутреннего напряжения и уменьшения хрупкости закаленного изделия. |  |  |  |  |
| 4. Отпуск | Г. Применяется для придания прочностииизносоустойчивости | стали | более | высокои | твердости, |

Ответ: 1-	, 2-	, 3-	, 4-

—0,2

| Диаметр | отверстия | Ф19 | “ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заданы диаметры отверстия и вала. Определите, с зазором или натягом будет произведена посадка  вала  в отверстие?  Объясните  свой ответ.

- Верны ли следующие утверждения?

Диаметр вала	Ф19 —0,1

Ответ:

| Утверждение по обозначениям на чертежах | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. при необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей предмета на них проводят диагонали сплошными тонкими линиями, например, так как показано на рисунке |  |  |
| 2. этот знак применяют для обозначения шероховатости поверхности без указания способа обработки |  |  |
| 3. этот знак используется для обозначения шероховатости поверхности, образуемой без удаления слоя материала (литьем, ковкой) |  |  |
| 4. этот знак для обозначения шероховатости поверхности, при образовании которой обязательно удаление слоя материала |  |  |

Определите,  на какую частоту  вращения  шпинделя  следует  настроить

токарно-винторезный станок для обработки заготовки диаметром (D).19 мм, чтобы

обеспечить  скорость  резания  (V) 30  м/мин. Выполните расчет.

Ответ:

- Такой размер показан на микрометре?

30

10

2O

Ответ:	 Впишите название вида фрез напротив рисунков:

Вид	езы

- taк называется одна из технологий химического окрашивания  металлов? Впишите буквы в пустые клетки.

Ответ:

- Создайте чертеж детали  по следующему  описанию: деталь представляет  собой цилиндр

диаметром  20 мм, длиной 80 мм, с обеих сторон которого сделаны выступы сечением 10x10,

длиной  20 мм. В средней  части  расположена  круговая  канавка  шириной 4 мм и глубиной 3

- Установите  соответствие  между элементами  левого  и правого столбцов:

| ЗУБИЛА ДЛЯ ПРОСЕЧКИ МЕТАЛЛА |  |
| --- | --- |
| Угол заострения зубила | Назначение зубила |
| 1. 35° | А. Для твердой стали |
| 2. 40° | Б. Для стали средней твердости |
| 3. 60° | В. Для алюминия |
| 4. 70° | Г. Для меди и латуни |

Ответ: 1- 	, 2- 	, 3- 	, 4-

- Напишите в каких случаях нормализация может заменить отжиг, а в каких - закалку: Ответ:

- На валу электродвигателя скорость вращения ведущего колеса (m) = 300 об/мин и 8 зубьев на ведущем зубчатом колесе (zi). Рассчитайте скорость вращения ведомого колеса (nz), если у него (zz) = 24 зуба.

Ответ:

- Установите  соответствие  между элементами  левого  и правого столбцов:

| ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШКУРКИ |  |
| --- | --- |
| Материал | Назначение |
| 1. Электрокорунд (Э) | А. Для обработки древесины, фанеры, кожи |
| 2. Карбид кремния (КЧ, КЗ) | Б. Для обработки углеродистой и легированной стали, ковкого чугуна, древесины различных пород |
| 3. Кремень (KP) | В. Для обработки чугуна, бронзы, алюминия, пластмассы, мрамора, гранита, стеклодревесины |

Ответ: 1- 	, 2- 	, З-

- нак называется зубило с плоской и закругленной частью, применяемое для обработки кромок заклепочных швов металлического изделия? Впишите буквы в пустые клетки

Ответ:

- Для нарезания на токарном-винторезном станке внутренней резьбы метчиком можно

использовать  слесарный  вороток, который насаживают на квадратный хвостовик метчика.

Метчик поджимают центром, установленным в пиноли задней бабки, а рукоятка упирается при этом в суппорт. Такой способ подачи метчика допускается:

а)	для резьбы диаметром 3 мм,

  - для резьбы диаметром 6 мм, в)	для резьбы диаметром 8 мм, г)	для резьбы диаметром 10 мм, д)	для резьбы диаметром 12 мм.

В других случаях в резцедержатель устанавливают дополнительный держатель с центром и

упорную планку; метчик поджимают центром, а рукоятку метчика упирают в планку.

- О чем  идет речь?

Небольшие пластины овальной формы. С их помощью придают дополнительную прочность клеевому соединению. Применяются в мебельном производстве для соединения двух щитов под

- Решите анаграмму, расставив буквы в правильной последовательности.

РЭЗИТУКЯС	— метод	изготовления	изделий	или	полуфабрикатов,	заключающийся	в выдавливании пластичного материала через канал профилирующего инструмента.

Ответ:

- Нарисуйте:

а)	Двойной стоячий фальцевый шов (двойной вертикальный фальц),

  - Двойной  лежачий  фальцевый  шов (двойной горизонтальный фальц).

- Вам необходимо подсветить собранную из конструктора крепость. Необходимо, чтобы маяк горел и башни светились. Питание - от батареек. Всего понадобится не более четырех светодиодов.  Такую  схему посоветуете? Нарисуйте:

- Закончите формулы, заполнив таблицу:

|  | Последовательное соединение | Параллельное соединение |
| --- | --- | --- |
| Рисунок | i, i, | ! _ А |
| Сила тока |  |  |
| Напряжение | р - ». » |  |
| Сопротивление | R - R, Ru | 1/R - 1/Rj 1/Rz |

taк	изменится   напряжение   (U)   на   реостате   при   увеличении   сопротивления (R)  путем перемещения  ползунка  реостата?

а) U увеличится,

  - U не изменится, в) U уменьшится.

- .С	помощью	каких	передач	из	числа

приведенных   осуществляется   передача   движения   от   электродвигателя   к шпинделю

горизонтально-фрезерного станка? Выберите все правильные  ответы:

# а)  реечной,

  - зубчатой,

в)	фрикционной, г)	ременной.

- Почему в настоящее время большое внимание уделяется биопластмассам? Напишите:

Ответ:

- С каким током срабатывания должен быть установлен предохранитель на электрическом щитке квартиры, если напряжение сети равно 220 В и одновременно включены потребители: стиральная машина мощностью 2 кВт, СВЧ-печь мощностью 1 кВт, холодильник мощностью 200 Вт, телевизор мощностью 200 Вт, утюг мощностью 1 кВт, компьютерная  техника мощностью 200 Вт, осветительные приборы мощностью 600 Вт.

а)	6 А,

# 6)	10 А,

в)  16 А,

г)	20 А,

д)	26 А.

- Творческое задание: Сконструируйте вешалку для полотенец для детского сада

Технические  условия.’

- Материал изготовления определите самостоятельно и укажите в эскизе.

- Составьте эскиз сиденья.

- Оборудование

- Укажите названия технологических операций, применяемых при изготовлении данного изделия.

- Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия.

- Предложите вид отделки данного изделия.

- Учитывается дизайн готового изделия.