Всероссийская олимпиада по технологии Муниципальный   этап

Номинация «Техника и техническое творчество» 8 класс

(Тестовые задания 1-25 оцениваются  в 1 балл, задание 26 — в 10 баллов)

- Напишите названия основных частей станка, изображенного на рисунке:

Ответ: 1- 	; 2- 	; 3-

4- 	; 5- 	; 6-

7- 	; 8- 	; 9-

- Напишите, для чего служит отверстие (смотри на рисунке) в задней бабке токарного деревообрабатывающего станка:

| Утверждение | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Так же как и металлы, сплавы делятся на две группы: черные и цветные |  |  |
| 2. Ртугь становится твердой при температуре ниже минус 39°C |  |  |
| 3. В каждых 100 rp. чугуна содержится до 2 rp. углерода |  |  |
| 4. В конструкционной стали содержание углерода = 0,7-1,3 %; в инструментальной С = до 0,7 % |  |  |

Ответ:	 Верны  ли  следующие утверждения?

4.	Установите  соответствие  между элементами  левого  и правого столбцов:

| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОИСТВА МЕТАЛЛА |  |
| --- | --- |
| Понятие | Определение |
| 1. Пластичность | А. Способность металла или сплава изменять первоначальную форму под воздействием внешней нагрузки, не разрушаясь, и восстанавливать ее после снятия нагрузки. |
| 2. Вязкость | Б. Способность металла или сплавов поглощать в заметных количествах механическую энергию, не разрушаясь. |
| 3. Упругость | В. Способность металла или сплава изменять первоначальную форму под воздействием внешней нагрузки, не разрушаясь, и сохранять ее после снятия нагрузки. |

Ответ: 1-	, 2-	, 3-

Напишите  достоинства  и  недостатки  сушки древесины:

| Способы сушки | Достоинства |  | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Естественная атмосферная сушка |  |  |  |
| Камерная сушка |  |  |  |

- Рассчитайте первоначальную влажность древесины, если начальный вес (Рн) был 10 тонн, а вес сухой древесины (Pc) равен 8200 кг.

Ответ:

- Впишите буквы в пустые клетки:

Технологический дефект строения древесины; заросшая или зарастающая рана, заполненная остатками коры и омертвевшими тканями; смотри рисунок —

Ответ:

# Укажите дефекты, возникающие в результате обработки древесины режущими

инструментами (выберите несколько вариантов ответов): а)  крень,

6)   завиток, в)	кармашек, г)	обзол,

д)	риски, е)   задиры.

- Напишите,  как отличить между собой доску и брусок,  а также брусок  и  брус:

Ответ:

- Дополните  чертежи  недостающими  линиями:

- Рассчитайте длину развертки уголка из проволоки:

Я8

9'

-‹s	›	—

L. .. Ј — $ЧfiСТОк 1

Ответ:

- Нарисуйте штриховку плоскостей  в сечениях  и разрезах: а)   металл,

# неметаллические   материалы.

- Такой размер показан на ШЦ-II?

50	75

Ответ:

- Установите  соответствие  между элементами  левого  и правого столбцов:

| ПРОДУКТЫ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Продукты лесохимии |  | А. Целлюлоза |
|  |  | Б. Спирт |
|  |  | В. Тех. щепа |
| 2. Строительные композиционные материалы |  | Г. Дрожжи |
|  |  | Д. Линкруст |
|  |  | Е. Опилкобетон |
| 3. Прессованные клеевые материалы |  | Ж. дСп |
|  |  | . GИЛОЛИТ |
|  |  | И. Деревобетон |
| 4. Полимерные композиционные материалы |  | к. двп |
|  |  | Л. Тырсолит |
|  |  | М. МДФ |

Ответ: 1-	, 2-	, 4-

На каком рисунке изображено  правильное зак  епление полотна в ножовке?

а)   на первом,

  - на втором, в)	на обоих.

- Заполните таблицу:

| Наименование напильника | Число насечек на 10 мм длины |
| --- | --- |
|  | 4 — 14 |
|  | 13 — 26 |
|  | 27 — 80 |

- taк	называется   специальное   зубило  с  узкой   режущей  кромкой, применяемое  для вырубания в металле узких канавок и пазов? Впишите буквы в пустые клетки.

Ответ:

- Вставьте пропущенные слова:

При нарезании наружной резьбы берут обеими руками за рукоятки плашкодержателя и делают

оборота по часовой стрелке и 	оборота против часовой стрелки и т.д.

При нарезании внутренней резьбы вороток вращают на 	оборота вперед и

оборота назад и т.д.

- На сколько делений следует повернуть рукоятку винта поперечной подачи  на станке ТВ-7 (цена деления лимба = 0,025 мм), чтобы уменьшить радиус детали после прохода резца  на 0,5 мм?

а)   20 делений,

6) 10 делений, в) 40 делений, г)   4 деления.

- На сколько делений следует повернуть маховик продольной подачи на станке ТВ-7 (цена деления лимба = 0,5 мм), чтобы  подрезать  торец детали  на 2  мм?

а)   20 делений,

6) 10 делений,

в)  40 делений

г)   4 деления.

- Raкoe сверло предназначено для резины?

# 6)  2,	2

- Выберите правильный  вариант ответа.

Токарно-винторезный станок как технологическая машина был создан в: а)   18 веке,

6)	19 веке, в)	20 веке.

# Дополните рисунок “Rонструкция  токарного резца” соответствующими названиями:

Hnnp nb ne н ue nodoчu

- Определите  виды  резцов  по рисункам.

Ответ: а - 	,б -

- Вставьте пропущенные слова.

При выполнении токарных работ заготовке сообщается вращательное, а режущему инструменту — поступательное движение. Вращение заготовки, в процессе которого и совершается процесс резания, называется 	, а поступательное перемещение инструмента, обеспечивающее непрерывность этого процесса, -

- Творческое  задание:  Сконструируйте  сувенир «Топорик»

Технические  условия.’

  - Материал изготовления определите самостоятельно и укажите эскизе.

  - Составьте эскиз сиденья.

  - Оборудование

  - Укажите названия технологических операций, применяемых при изготовлении  данного изделия.

  - Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия.

Предложите вид отделки данного изделия.

  - Учитывается дизайн готового изделия.

ĆCKH3