Всероссийская олимпиада по технологии Муниципальный   этап

Номинация «Техника  и техническое творчество» 9 класс

(Тестовые задания 1-25 оцениваются в 1 балл, задание 26 — в 10 баллов)

- Напишите названия основных частей задней бабки токарного станка: Ответ:

## 2-

4-

5-

6-

7-

9-

- Вставьте пропущенное слово:

Твердые сплавы имеют в своем составе элементы,

повышающие твердость и тугоплавкость:

вольфрам, молибден, титан, хром и др. Взаимодействуя в сплаве с углеродом, эти элементы образуют исключительно твердые сплавы -

Верны ли следующие утверждения?

Утверждение  по изготовлению  ящичного  углового соединения

  - Чем толще боковая стенка, тем тоньше (относительно нее) делается шип, и наоборот, чем тоньше стенка, тем толще должен быть шип

  - Шипы  запиливают  на короткой детали, а гнезда (проушины) делают  на

Да	Нет

  - Размер шипа (рассматривается прямое угловое ящичное соединение) должен быть не менее 1/2 толщины и не более 2x толщин стенки

4. Чем шире и реже расположены шипы, тем больше прочность соединения

  - Установите  соответствие  между элементами  левого  и правого столбцов:

| ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ И СНЛАВОВ |  |
| --- | --- |
| вид термообработки | Определение |
| 1. Отжиг | А. Это нагрев сплава до температуры выше фазового превращения и последующее медленное охлаждение его на открытом воздухе |
| 2. Нормализация | Б. Это нагрев сплава до температуры выше фазового превращения и последующее медленное охлаждение его вместе с печью |
| 3. Закалка | В. Повторный нагрев уже закаленной стали до температуры от 150 до 700 °С с последующим охлаждением в воде, масле или на воздухе. |
| 4. Отпуск | Г. Это нагрев стали до температуры выше критических точек, выдержка при этой температуре и затем быстрое охлаждение на воздухе, в воде или масле. |

Ответ: 1-	, 2-	, 3-	, 4-

Напишите в каких случаях нормализация может заменить отжиг, а в каких - закалку: Ответ:

- Что означает  на чертеже  обозначение  размера  следующего вида:

Ответ:

- Решите анаграмму, расставив буквы в правильной последовательности.

Ф19	+0,3

КУТИРЛСН — рулонный полимерный материал с плотной бумажной основой. Применяется для отделки  стен подсобных помещений.

Ответ:

- Вид термообработки, применяемый для снижения твердости с целью облегчения при дальнейшей механической обработке стали:

а) закалка,

  - нормализация, в)		отжиг,

г)	отпуск.

- О чем  идет речь?

Служит для осаживания листов, подлежащих клепке, вдоль стержня заклепки.

- Дополните чертежи недостающими линиями:

- Рассчитайте скорость резания (V, м/мин) при обтачивании на токарном станке стального вала диаметром (D) 25,5 мм, если шпиндель станка делает 500 об/мин (т.е. частота вращения заготовки (n) = 500 об/мин):

Ответ:

- На  каком  рисунке  изображена  правильная  установка  отрезного резца?

# 6)  2,

)  3

- Какой размер показан на микрометре?

Ответ:

## 20

0	5	10	15

- Установите  соответствие  между элементами  левого  и правого столбцов:

| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| --- | --- |
| 1. Пеноизол | А. полимерный утеплитель стен |
| 2. Теплолит | Б. полимербетонный материал |
| 3. Техноэласт | В. Рулонный материал для кровли |

Ответ: 1-	, 2-	, 3-

- Напишите, какой из разметочных инструментов более универсальный «малка» или

«ерунок»? Объясните свой выбор.

Ответ:

- Для нарезания на токарно-винторезном станке наружной резьбы треугольного профиля могут применяться плашки:

а)	для резьбы с шагом до 1 мм,

  - для резьбы с шагом до 1,5 мм, в)	для резьбы с шагом до 2 мм, г)	для резьбы с шагом до 2,5 мм, д)	для резьбы с шагом до 3 мм.

- Нарисуйте:

а)		Одинарный стоячий фальцевый шов (простой  вертикальный фальц),

  - Одинарный лежачий фальцевый шов (простой горизонтальный фальц).

- На валу электродвигателя скорость вращения (m) = 300 об/мин при диаметре ведущего шкива (Di) = 80 мм. Рассчитайте скорость вращения ведомого шкива (nz), если его диаметр (Dz) = 40 мм?

Ответ:

- На сколько делений следует повернуть маховик вертикальной подачи на

горизонтально-фрезерном станке, если необходимо установить глубину фрезерования 0,5 мм, а цена деления лимба 0,025 мм?

а)	20 делений,

  - 10 делений, в) 40 делений г)   4 деления.

- При  последовательном соединении двух  проводников:

## а)   I -  Ii + I ,

  - I	In   I ,

в)   I = Ui/Ri+ Uз/Rз.

- На каком рисунке показана схема, у которой напряжение на каждой лампе составит около 73 Вольт, так как будет делиться между тремя лампами?

а)	на первом,	)	2

## на втором,

в)	такой схемы здесь нет.

- Вставьте пропущенные слова. В процессе фрезерования

220B

HL1	HL3

320B

HL1	HL2	HL3

режущий инструмент (фреза) совершает вращательное движение резания, то есть

, а заготовка — поступательное движение (его называют 		), перпендикулярное оси вращения инструмента.

- R энергетическим машинам относятся: (Выберите все правильные ответы) а)	электрогенератор,

  - токарный станок,

в)	ветроэлектростанция,

Г)  электронно-вычислительные машины.

- Назовите хотя бы три примера использования лазера:

Ответ:

- Не способствуют усилению парникового эффекта и изменению климата: (Выберите все правильные ответы)

а)	тепловые  электростанции,

  - атомные электростанции, в)	гидроэлектростанции,

Г)  ветроэлектростанции,

- Творческое задание: Сконструируйте шкатулку

Технические  условия.’

- Материал изготовления определите самостоятельно и укажите в эскизе.

- Составьте эскиз сиденья.

- Оборудование

- Укажите названия технологических операций, применяемых при изготовлении данного изделия.

- Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия.

- Предложите вид отделки данного изделия.

- Учитывается дизайн готового изделия.